| 故障名称 | LNG气量表不显示 |
| --- | --- |
| 车 型 | 天然气LNG车 |
| 故障现象：气量表不显示LNG |  |
| 分析过程：LNG气量显示系统由三个部件组成，液位显示器、变送器、液位传感器、连接线束。液位传感器和变送器都安装在气瓶头部，液位传感器输出电容信号经导线到变送器，电容信号经过变送器变为电压信号至液位显示器。液位显示器和驾驶室电线束连接只有两根线，一根电源线16000受钥匙开关，另一根31000地线。 |  |
| 检查过程：首先检查主电源供电是否正常地线是否接地，显示器是否通电点亮，再观察显示屏液量显示是否显示-EE、-IEE。-EE检查是否四氟芯线正确接入变送器，-IEE检查四氟芯线是否接地短路。 |  |

车辆故障案例分析