| 故障名称 | 电动摇窗机烧保险 |
| --- | --- |
| 车 型 | 天燃气车 |
| 故障现象：一开钥匙烧保险或使用摇窗机烧保险 |  |
| 分析过程：电动摇窗机系统由5部分组成，电动摇窗机开关、继电器、电机、线束、保险。电动摇窗机烧保险时首先检查继电器，看是否是继电器常吸造成电流过大烧毁保险，检查保险安数是否过小（正常15A），其次检查线束有无搭铁。 |  |
| 检查过程： |  |

车辆故障案例分析