| 故障名称 | 仪表报车辆网络故障 |
| --- | --- |
| 车 型 | 天然气F3000 |
| 故障现象： 开钥匙仪表报车辆网络故障，1分钟后仪表全部黑屏。 |  |
| 分析过程：13年12月份以后生产的车辆，LNG气量显示都在仪表板液晶显示屏上显示，该种仪表为CAN通讯仪表。天然气车由CAN线和仪表实现通讯的设备有：1、仪表转速、水温、机油压力（由发动机ECU提供）2、ABS故障指示灯3、天然气LNG气量显示。CAN线是一个网络，由CAN高CAN低两根线组成。如果有CAN线发生短路或CAN通讯设备故障反馈错误信号，整个CAN通讯网络就会瘫痪，CAN仪表显示车辆网络故障，仪表黑屏。 |  |
| 检查过程： 首先检查车辆是否带天行健，因为ECU发出的转速、水温、机油压力信号是先通过天行健才到仪表，如果天行健出现问题不能正常工作，仪表接收不到信号就会报车辆网络故障。 再检查车辆CAN通讯网络设备有无损坏，检查方法断开设备CAN通讯插头，如果仪表不再报车辆网络故障，判定CAN通讯设备问题，如果继续报CAN通讯网络故障，继续按此方法检查其它设备。 其次检查两根CAN线有无短路、联电情况。CAN通讯线为两根黄色和绿色线束，两根线上有大于2V小于3V的电压，两根线之间有0.2V的电压差，两根线上电压不会相等。如果一根线有电一根线没电，判定线束断路或短路。如果两根线电压相等，判定线束串电。 |  |

车辆故障案例分析