| 故障名称 | ABS轮速传感器接反导致报警灯常亮 |
| --- | --- |
| 车 型 | 德龙8x4<WABCO 6通道> |
| 故障现象： ABS报警灯常亮 |  |
| 分析过程：在未踩刹车之前ECU测试各电磁阀工作正常，运转起来后轮速信号正常，于是ABS灯熄灭，但踩刹车时因轮速传感器接反，导致ECU的控制信号起了相反作用，最终导致ECU判断自身出故障而退出控制。 |  |
| 具体案例：某辆德龙8x4<WABCO 6通道> ABS静态自检没问题，可以听到8次排气声，跑起来时速超过7KM时ABS故障灯熄灭，但踩刹车后ABS灯常亮不灭，无法诊断出故障码，熄火后再静态自检没问题，。。。如此循环不断。经检查，发现第三轴的左右轮速传感器接反。 需注意的是：当6X4驱动形式车辆装4通道ABS在空载时制动会出现后桥抱死现象，原因是后桥没有轮速传感器<6通道ABS不会出现此现象>及空载，满载整车重心位置变化有关。 |  |

车辆故障案例分析