| 故障名称 | ABS电磁阀进，排气线接错导致控制单元不自检 |
| --- | --- |
| 车 型 | 德龙6x4自卸车<WABCO 4通道E版本> |
| 故障现象： 自检时ABS电磁阀均不排气 |  |
| 分析过程： ABS电磁阀进排气线圈各自对地16欧，相互间32欧，如果测得此阻值不对，则需要进一步检查电磁阀线速。 |  |
| 检查过程： 测量各电磁阀，传感器电阻，结果发现有一个电磁阀的阻值不对，按照常理应该进排气线圈各自对地16欧，相互间32欧，这个车电磁相互间16欧，对地却32欧，显然有问题，后来更换有问题的电磁阀线速，重新通电检查后故障排除。 注意： 1不要在ABS系统通电的情况下拔掉ABS插接器，应首先关闭钥匙电源，再拔下ECU插接器 2 对车辆进行电焊作业前应关闭总电源并且拔掉ECU上的插接器。 |  |

车辆故障案例分析