| 故障名称 | 智多星不能连接 |
| --- | --- |
| 车 型 | 装配潍柴电控柴油机车型 |
| 故障现象： 智多星无法连接发动机ECU，不能诊断ECU故障代码。 |  |
| 分析过程：智多星功能很强大，潍柴全系列BOSCH柴油电控发动机都能检测，潍柴BOSCH天然气发动机也能检测。 |  |
| 检查过程：国三电控柴油机（EDC7）需使用： 4、7、16 针脚； 国四电控柴油机（EDC17）需使用： 1、4、9、16针脚； 天然气发动机（Bosch系统）需使用： 1、4、9、16针脚； 潍柴WISE ECU的发动机需使用： 1、4、9、16针脚； 注意：针脚1、9电压2.5V，存在接反可能，需仔细检查 针脚4-地线，对地电压0V；针脚16-电源线，对地电压24V； 针脚7-K线，对地电压23.5V，低于电源电压。 |  |

车辆故障案例分析