| 故障名称 | 无法启动 |
| --- | --- |
| 车 型 | 德龙，WP电控发动机 |
| 故障现象： ECU可自检，但车辆无法启动 |  |
| 分析过程： 车辆无法启动是重要的车辆故障，必须优先排除。需要检查起动机本身及其上插接件，起动机到ECU线路是否完好，电器板上线路是否正确。 |  |
| 检查过程： 1，检查蓄电瓶是否亏电：亏电的蓄电池在未接负载时电压正常，但接上较大负载后电压会变的很低，甚至显示极性反转，两者结合才能确定蓄电瓶故障。 2，电源线路接触不良会表现出一些类似于电源电量不足<蓄电池亏电>的表现，应检查主电源连接是否牢靠，包括变速箱搭铁点和起动机30端。注意：检查前应关闭电源总开关，用手轻摇主电源线，看是否松动。 |  |

车辆故障案例分析