| 故障名称 | 起动机无动作 |
| --- | --- |
| 车 型 | 奥龙，EGR发动机 |
| 故障现象： 起动机无动作，检查发现已烧毁 |  |
| 分析过程： EGR车型无ECU电控系统，需特别注意起动机各端子的拧紧力矩，不可过大亦不可过小。 |  |
| 检查过程： 经检查发现某车启动机烧毁是由于接线柱螺母拧紧力矩过大导致30端接线柱打弯所致。 经验总结： BOSCH起动机30端<M10>拧紧力矩为24+-4N.m,50端<M6>拧紧力矩为2.4-3.0N.m,康明斯<M6>是2.0-2.5N.m <M10>拧紧力矩为24.5-27.5N.m |  |

车辆故障案例分析