| 故障名称 | 空调不制冷之一 |
| --- | --- |
| 车 型 | 德龙 |
| 故障现象： 空调不制冷 |  |
| 分析过程： 当温度很低时，空调系统出于某种保护机制会无法制冷，此时可能出现压缩机短暂工作几秒后压缩机停止工作，易误判为不制冷。当空调制冷时细管子变得烫手，而粗管子变得冰凉。 |  |
| 检查过程： 检查发现空调高低压开关插接器针脚被顶出，将针脚复位后故障排除。注意：在驾驶室前端装有干燥器，在干燥器的上方是空调高低压开关，此开关控制空调压缩机，起保护作用。当管路压力过高或者过低都会切断空调压缩机的电源。 |  |

车辆故障案例分析