| 故障名称 | 空调不制冷之二 |
| --- | --- |
| 车 型 | 德龙 ，WP电控发动机 |
| 故障现象： 空调不制冷 |  |
| 分析过程： 检查各硬件及线束连接，检查数据。 |  |
| 检查过程： 检查未发现任何硬件故障，但用EOL或智多星检测却发现未刷写空调数据，重新刷写数据后故障解除。 经验总结： WP国三发动机需要刷写ECU数据，控制部分功能的开启<空调，巡航，远程油门等>.EOL未开启空调控制功能的表现为：打开AC请求开关，发动机怠速自动上升100转，但空调控制继电器不吸合。如果开启了空调控制功能但空调控制继电器缺装或损坏会表现为开关控制继电器不吸合，但同时伴随着EDC报警灯点亮，同时发动机怠速不上升。 |  |

车辆故障案例分析