| 故障名称 | 空调不制冷之四 |
| --- | --- |
| 车 型 | 德龙 ，EGR |
| 故障现象： 风机常转，空调不制冷 |  |
| 分析过程： 首先想到是否是空调电源故障，如果一开电源就烧保险，先不要检查压缩机等下游装置，应查控制盒电源和K486主触电，可分别拆下并检查上面的23000是否有电。 |  |
| 检查过程： 某EGR车反应控制盒不亮，风机常转，怀疑是空调电源故障，后检查是F315保险烧毁，但只要开钥匙就烧保险，后检查发现控制盒内部电源线路短路，<1号棕线和11号23000>，将盒拔下就不烧保险了，此车已换了两个了，可能和工人先前违规操作有关，后再次更换控制盒后故障排除。 |  |

车辆故障案例分析