| 故障模式 1 | 散热器性能不足 |
| --- | --- |
| 故障描述 | 高温或堵塞 |
| 诊 断 流 程 | 检查散热器内是否缺少防冻液 检查电子风扇是否故障 高温或堵塞 检查散热器表面是否有异物堵塞散热带。 是 否 添加适量的防冻液，故障排除 方法：水温保持在MAX及MIN中间位置就是正确位置。 更换故障件，故障排除 方法：汽车高怠速运转十几分钟，温度上升后，电子扇是否运转。 清理/清洗散热带表面异物，故障排除 方法： - 清理散热带表面异物 - 使用压力适宜的水枪（不损伤散热带为宜）以垂直于散热器表面的角度，缓慢冲洗，决不可斜冲，以防损坏。 是 是 否 |

| 故障模式 2 | 中冷器性能不足 |
| --- | --- |
| 故障描述 | 动力不足 |
| 诊断 流程 | 检查中冷器气管接头是否松动、开裂漏气 检查中冷器表面是否有异物堵塞散热带。 动力不足 检查中冷器内部是否有堵塞 是 否 重新连接或更换气管接头 方法： - 清理散热带表面异物。 - 使用压力适宜的水枪（不损伤散热带为宜）以垂直于中冷器表面的角度，缓慢冲洗，决不可斜冲，以防损坏。 方法：检查进气系统 清理/清洗散热带表面异物，故障排除 清理中冷器内杂质堵塞物，故障排除 方法：往中冷器热侧注入其试验用清洗液 是 是 否 |