| 故障模式 | 差速锁故障灯不亮/灯常亮 |
| --- | --- |
| 故障描述 | 差速锁挂不上/脱不开 |
| 诊断 流程 | 按照“差速锁使用说明”重新挂和差速锁 按照“差速锁使用说明”重新断开差速锁 使用合格的压力开关测试整车线路，将整车线束插接器拆下，安装在合格的压力开关上，压力开关探头在自由状态下，打开控制开关 线路异常 将压力开关插接器从压力开关上拆下，打开控制开关 指示灯不亮 指示灯长亮 指示灯亮 线路正常 检查压力开关，压力开关插头是否拧紧；重新拧紧 故障未排除 按照“压力开关失效检测方法”，对压力开关进行检测，若判定为失效 更换压力开关 需要专业人员进一步排查。检修线路 指示灯熄灭 线路正常 检查压力开关接线柱与显示插头处有无水分，若有水，擦干净后重新拧紧 结束 故障排除 故障排除 故障排除 故障未排除 故障排除 差速锁灯常亮 差速锁灯不亮 差速锁使用说明： 1、检查整车气路：是否正常通气，气压是否偏低(不低于0.8Mpa)； 2、若原地出现差速锁挂不上、脱不开问题，属常见正常现象。挂合或脱开差速锁时，车辆应低速（时速≤ 5km/h ）通过减速带、过不平路面、稍微拐弯（实现左右轮差速），则可实现挂合、脱开差速锁。 3、当差速锁处于挂合状态后，车辆不得转弯；在车辆驶出故障路面后应及时解除差速锁，否则将可能导致车桥内部零部件损坏。. |