| 压力开关失效检测方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 作业内容 | 图示 |
| 1 | 检测前准备 | ①准备万用表：将万用表量程调到“蜂鸣档”； |  |
|  |  | ②连接压力开关：将万用表表头连接到压力开关接线柱上。 |  |
| 2 | 检测内容 | 检测点一：压力开关探头自由状态下，万用表发出“蜂鸣声”、且表头指示灯亮； |  |
|  |  | 检测点二：压力开关探头压缩状态下，万用表无响声、且表头指示灯不亮。 |  |
| 3 | 判定标准 | 同时满足检测点一、二，判定压力开关合格；反之任一检测点不满足，判定为压力开关失效。 |  |